ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ГИДРОПРИВОДА

Масло от каждого из двух шестерённых насосов Н1 и Н2, подводится к монтажным плитам ПМ1 и ПМ2 на которых установлены гидрораспределители Р1-Р6. Далее масло поступает к предохранительным клапанам КП1 и КП2 соответственно.

Настройка давления осуществляется посредством предохранительных клапанов КП1 и КП2. Величина рабочего давления 120 бар. Контролируется по манометрам М1 и М2

Разгрузка гидросистемы от давления осуществляется распределителями Р3 и Р6.

Очистка масла осуществляется сливным Ф3 (25 мкм) и всасывающими Ф1 (125 мкм) и Ф2 (125 мкм) фильтрами. Уровень и температура масла контролируется по указателю уровня и температуры на стенке бака. Уровень масла должен быть не ниже красной отметки нанесённой на смотровой глазок и не выше синей отметки. Максимальная температура 60 0С.